ООО "_____________________"

Адрес_______________________________________________________________________________
тел:___________________

«Утверждаю»

Генеральный директор

«_________________»

________________________

«      » октября 20__ года

А К Т

наземной проверки системы ССО посадочной площадки «_____________»

на соответствие требованиям НГЭА, ФАП-69 и требованиям ИКАО

Комиссия в составе:

Председателя комиссии-начальника подразделения аэродромной службы  ______________

Руководителя полетов                                                                                         ______________

В период с __ по __ _______ 20__ года провела наземное обследование установленного на посадочной площадке светотехнического и светосигнального оборудования и установила следующее:

На посадочной площадке «______________» для обеспечения взлета и посадки воздушных судов в ночное время и в условиях недостаточной видимости в светлое время суток на курс ВПП установлена система светосигнального оборудования (ОМИ) производства ООО «Вельтпласт», состоящая из:

- Входных/ограничительных огней (зеленого/красного цвета) по 6 шт (2 группы по 3 огня) с каждого направления курс ВПП,  расположенных по краю зоны в пределах 0,5 м от торца по 3 шт с каждой стороны с интервалом по 3 м с каждого направления захода на посадку с торца и перпендикулярно направлению ВПП;

- Огней зоны приземления (белого цвета) по 6 шт (2 группы по 3 шт) с интервалом по 3 м с каждого направления, расположенных  перпендикулярно направлению ВПП на удалении 100 м от торцов;

- Посадочных огней по обеим сторонам ВПП (бело-оранжевого цвета и оранжево-белого цвета от 1/3 ВПП и до торца ВПП, бело-белого цвета средняя часть ВПП), огни расположены вдоль ВПП с интервалом по 50м. Всего развернуто ___ посадочных огней;

- Рулежных огней (синего цвета) вдоль двух РД и перронов, а также вдоль грунтовой МРД с интервалом между огнями – 30 м.  Всего развернуто ___ огней;

- Огней защиты ВПП (желтого цвета мигающая попеременно пара) перед выруливанием на  ВПП, по 4 шт на каждую РД за ___ м до пересечения РД с ВПП.

В зоне аэродромной территории также расположены:

- Импульсный аэродромный маяк "THE HARD CORN" AIRPORT (вспышки зеленого цвета - 25 импульсов в минуту длительностью 75 мс), предназначен для визуального наблюдения посадочной площадки ночью с дальностью обнаружения до 10 км, расположен в ______ м от КДП с азимутом ____0  (г.т. _____,__с _____,__в), установлен на высоте ______ м;

- Указатель направления ветра ночью аэродромный WIND.900 (оранжево-белый с освещением конуса и заградительным огнем) предназначен для указания направления и скорости приземного ветра, расположен в ____м от КДП с азимутом ___0 (г.т. _____,__с _____,__в), установлен на высоте ___ м;  Соответствует ФАП-69

- Световое ограждение препятствий (заградительные огни красного цвета), расположены на верхних точках ангаров (вдоль конька) по 2(4) шт на каждом, соответствуют требованиям РЭГА-94.

Схема расположения светосигнального оборудования указана в приложении к АНПП №____, а  характеристики системы ССО приведены в таблице соответствия системы ССО.

ВЫВОД

Система светосигнального оборудования ОМИ, установленная на посадочной площадке «__________» с курсом посадки МКп=___0 соответствует эксплуатационным требованиям НГЭА, ФАП-69, ИКАО и пригодна для эксплуатации без ограничений.

Председатель комиссии

начальник подразделения аэродромной службы                                             ___________________

Руководитель полетов                                                                                         ___________________